2021-2022 o‘quv yili “Kimyo texnologiya” fakulteti 5321000 – Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo’yicha) kafedrasi

bitiruvchi guruhlariga DAK uchun yakuniy attestatsiya savollar to‘plami

«YOG‘LARNI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASI»

1.Margarin mahsulotlari hom ashyolari va ishlab chiqarish texnologiyasi.

2. Margarin va mayonez tayyorlash uskunalari.

3.  Yog’larni parchalash, gliserin va yog’ kislotalari olish uskunalari hisobi.

4. Mayonez ishlab chiqarish texnologiyasi.

5. Yog’larni parchalash uskunalari.

6.  Xomashyo va materiallar sarf miqdorini toping.

Hisoblash uchun dastlabki ma’lumotlar.

Gidrogenlashga berilayotgan yog’ning yod soni. J1=110% J 2

Olingan salomasning yod soni. J2=72% J 2

Katalizator sarf me’yori, d=2 kg/t

Sarflanayotgan katalizatorning tarkibi, 20% ya’ni, 80% aylanma.

Katalizator – mis nikel, nikelning misga nisbati 3:1, eltuvchisiz.

Seh quvvati kuniga 150t oziqa salomasi yoki 6,25 t/soat

7.Soapstokni qayta ishlash. Xom yog‘ kislotalari olish texnologiyasi.

8. Distillangan gliserin olish texnologiyasi.

9. 1 tonna 72% li xo’jalik sovuni ishlab chiqarish uchun xom ashyo sarfini hisobilang?

10.Xom yog’ kislotalarini distillyatsiyalash va distillangan yog’ kislotalari olish texnologiyasi?

11. Xo‘jalik va atir sovun asoslarini tayyorlash.

12. Bug’ va suv sarfini hisoblash.

13.Sovun ishlab chiqarish uchun hom ashyo va yordamchi materiallari.

14. Yog'-moy korxonalari ikkilamchi mahsulotlaridan unumli foydalanish texnologiyasi.

15. 1 t “Sharq ” va “Salatli” mayonezlarini ishlab chiqarish uchun xom ashyo va materiallar sarfini hisoblash.

16.Sovunni qayta ishlash va uni tovar holatiga keltirish.

17.Yog’larni rafinatsiyalash usullari.

18. Mayonez ishlab chiqarishdagi moddiy hisoblar.

Hisoblashlar 1t mayonez ishlab chiqarish uchun olib boriladi.

19. Moylarni gidratlash.

20. Ishqoriy neytrallash. Ishqoriy rafinasiyasi.

21. 1 t sariyog’li va ekstra margarinlarini ishlab chiqarish uchun xom ashyo va materiallar sarfi hisobi

22. Adsorbsiyali rafinasiya.

23. Yog’larni dezodorasiyalash.

24. Sovutish sarfi hisoblash.

Hisoblar 80 t margarin va 35 t kulinar yog’lari ishlab chiqarishga nisbatan olib boriladi.

25. Yog’larni gidrogenlash.  Gidrogenlash jarayoning nazariyasi.

26. Yog’larni gidrogenlash katalizatorlari.

27.  Margarin va mayonez ishlab chiqarishning moddiy hisobi.

Hisoblash 1 t margarin ishlab chiqarish uchun olib boriladi

28. Yog’larni gidrogenlash texnologiyasi.

29. Margarin ishlab chiqarish.  Suv komponentlarini tayyorlash.

30.  Margarin ishlab chiqarish uskunalari hisobi.

Hisoblar 1 t kulinar yog’ ishlab chiqarish uchun olib boriladi.

31. Sovun va sovunli eritmalarni xossalari.

32. Texnik glitsirin olish texnologiyasi.

33.  Margarin ishlab chiqarish uskunalari hisobi.

Hisoblar 1 t kulinar yog’ ishlab chiqarish uchun olib boriladi.

34.Margarin mahsulotlari hom ashyolari va ishlab chiqarish texnologiyasi.

35. Margarin va mayonez tayyorlash uskunalari.

36.  Yog’larni parchalash, gliserin va yog’ kislotalari olish uskunalari hisobi.

Hisoblashlar paxta moyi soapstokidan ajratib olishgan 1 t yog’ kislotalariga nisbatan olib boriladi.

37. Mayonez ishlab chiqarish texnologiyasi.

38. Yog’larni parchalash uskunalari.

39.  Xomashyo va materiallar sarf miqdori 1t gidrogenizasiyaga berilayotgan yog’ miqdori 1t gidrogenizasiyaga berilayotgan yog’ miqdoriga nisbatan olib boriladi so’ngra 1t tovar salomas uchun hisoblar.

Hisoblash uchun dastlabki ma’lumotlar

Gidrogenlashga berilayotgan yog’ning yod soni. J1=110% J 2

Olingan salomasning yod soni. J2=72% J 2

Katalizator sarf me’yori, d=2 kg/t

Sarflanayotgan katalizatorning tarkibi, 20% ya’ni, 80% aylanma.

Katalizator – mis nikel, nikelning misga nisbati 3:1, eltuvchisiz.

Seh quvvati kuniga 150t oziqa salomasi yoki 6,25 t/soat

40.Soapstokni qayta ishlash. Xom yog‘ kislotalari olish texnologiyasi?

41. Distillangan gliserin olish texnologiyasi?

43. 1 tonna 72% li xo’jalik sovuni ishlab chiqarish uchun xom ashyo sarfini hisobi

44. Yog’larni gidrogenlash.  Gidrogenlash jarayoning nazariyasi.

45. Yog’larni gidrogenlash katalizatorlari?

46.  Margarin va mayonez ishlab chiqarishning moddiy hisobi.

Hisoblash 1 t margarin ishlab chiqarish uchun olib boriladi

“O`simlik moylari ishlab chiqarish texnologiyasi”

- Fanning xalq xo`jaligidagi ahamiyati, tutgan o`rni va rivojlanishi.

- O`simlik moylari ishlab chiqarish  texnika va texnologiyasining rivojlanishi.

- O‘simlik moylarini olishning asosiy usullari va texnologik sxemalari.

- Moyli urug‘larni qabul qilish va saqlash

- Moyli urug‘larni qabul qilib olish.

- Moyli urug‘larni saqlash.

- O‘simlik moyi ishlab chiqarish korxonalari uskunalari

- Moyli urug‘larning shakli va o‘lchamlari.

- Urug‘larning aerodinamik xossalari.

- Moyli urug‘larni tozalash va namligi bo‘yicha konditsiyalash

- Moyli urug‘larni chiqindilardan kombinasiyali usulda tozalash.

- Moyli urug‘larni aralashmalardan tozalashning zaruriyati

- Elak urug‘ tozalash mashinasining asosiy ishchi qismi.

- Paxta chigitini pnevmatik tozalash mashinalari.

- Moyli urug‘larni chaqish va mag‘izni po‘stloqdan ajratish

- Moyli urug‘larni chaqishning asosiy usullari.

- Mag‘izdan qobiqni ajratish zarurligi.

- Moyli urug‘larni chaqish va chaqilmani  separatlash uskunalari

- Moyli urug‘larni chaqish va separatlash masalalari.

- Diskli chaqish mashinasi

- Moyli urug‘larni va mag‘izni yanchish

- Moyli urug‘ va mag‘izni maydalash jarayonining nazariy asoslari.

- Moyli urug‘larni va mag‘izni maydalashning maqsad va vazifalari.

- Urug‘ va mag‘izni yanchish uskunalari

25. Yanchish stanoklarining turlari. VS-5

- Qovurma tayyorlash

27. Qovurma tayyorlash texnologiyasi va texnikasi.

- Presslash usuli bilan moy olish

29. O‘simlik moylarini ishlab chiqarishda presslash jarayonining nazariy asoslari.

- Presslab moy siqib olish uskunalari

- Shnekli presslarning ishlashi.

- O‘simlik moylarini ekstraksiya  usuli bilan olish

33.  Ekstraksiya usuli bilan   yog‘ olishning qisqcha tarixi

- O‘simlik moylarini ekstraksiya qilish jarayonining  nazariy asoslari.

- Moyli mahsulotni ekstraksiya jarayoniga tayyorlash

- Forpress kunjarasini ekstraksiya jarayoniga tayyorlash

36. Moylarni  ekstraksiya qilish qurilmalari

- Ekstratsiya tushunchasi

- Mitsellani qayta ishlash

- Missellani distillyasiya qilish.

- Mitssellani distillyatsiya qiluvchi qurilmalar

- Missellani distillyatsiya qilish jarayonining vazifasi.

- Shrotni qayta ishlash

43.Shrotni omborxonalarda  saqlashga tayyorlash va  va saqlash.

44. Shrotga ishlov berish qurilmalari

45. Shrot tarkibidan erituvchini yo‘qotish.

47. Erituvchining regeneratsiyasi va rekuperatsiyasi

48. Gaz-havo aralashmalaridanerituvchi bug‘larini sdsorbsiyalab rekuperatsiya qilish va jarayonlarning texnologik shart-sharoitlari.

49. Gaz-havo aralashmasidan erituvchi bug‘ini rekuperatsiya qilish uskunalari

50. Ekstraksiyalash texnologik tizimlarining bayoni

51. Xavo kuvurida xavo 12 m/sek tezlikda xarakatlanadi. Bu tezlikni xosil kilish uchun zarur bulgan boshlangich tezlikni toping.

52. Namlik 8%,xarorat 20 gradus bulgan sharoitda kanop urugining issiklik sigimini aniklang.

53. Kungabokar yadrosi uchun kritik tezlikni aniklang.

54. Besh rolikli stanokni kungabokar bilan ishlashanda smenalar buyicha unumdorligini xisoblang.

55. Jarovnyaga tushayetgan 6% li namlikka ega kungabokar myatkasini issiklik sigimini xisoblang.

56. FP tipidagi forpress birinchi vitok ni tuldirish koeffitsiyent ni aniklang.

57. Ulchovli taxlil usulidan foydalanib shnekli press unumdorligini xisoblang.

58. Xaroratda 20m kub paxta yogini 4 soat davomida 0,3atmosfera bosimda filtrlash uchun tipavoy filьtrpressni iste’mol mikdorini aniklang.

59. Unumdorligi sutkasiga 150t, mistsellakontsentratsiyasi 8%,shrotning yogliligi 1,5% bulgan ekstraktorni kirish va chikish okimlarining moddiy kiymatini xisoblang.

60. 300 kg benzindan 145 kg i distillangan bulsa,benzinni kaynash xaroratini toping.

61. Ekstraktorga kirayotgan va chiqayotgan maxsulotning oqimlarini kuyidagi shartlar bo`yicha qiymatlarini aniqlang: ekstraktorning ishlab chikarish xajmi kungabokar urugi uchun sutkada 150 t ,olingan missellaning konsentratsiyasi 8%,kunjaradagi moy miqdori 1.5%. Forpress rakushkasining hosildorligi, texnologik hisob bo`yicha 37%, rakushka kuyidagi tarkibga ega: quruq yog`siz modda 80%, moy 15% namlik 5%.

62. Agar ekstraktorning  soya rakushkasini kayta ishlash kuvvati 1 sutkada 40 t ga teng bulsa,soyaning tarkibi kuruk modda 80%,yog 12%,namlik 8% ga teng bulgan,shrotning yogliligi 1,2%,benzin sarfi 4,5m.kub /soat bulganda ekstraktordan chikayotgan mistsella kontsentratsiyasini aniklang.

63. 300 kg benzin va undan 145kg qaytarilgan bo`lsa, benzinning qaynash temperaturanini aniqlash.

64. Kungaboqar-benzinli mistsellaning vakkum sharoitda qoldiq 0,4 atmosfera bosimda 60% gacha bug`lantirganda qaynash temperaturasini  aniqlang. Kontsentratsiyasi 20% dan yuqori bo`lgan mistsella uchun quyidagi ikkta formulani qo`llash mumkin.

65. Unumdorligi sutkasiga 100 t, mistsellakontsentratsiyasi 10%,shrotning yogliligi 1,8% bulgan ekstraktorni kirish va chikish okimlarining moddiy kiymatini xisoblang.

66. Ekstraktorga kirayotgan va chiqayotgan maxsulotning oqimlarini kuyidagi shartlar bo`yicha qiymatlarini aniqlang: ekstraktorning ishlab chikarish xajmi kungabokar urugi uchun sutkada 250 t ,olingan missellaning konsentratsiyasi 9%,kunjaradagi moy miqdori 1.5%. Forpress rakushkasining hosildorligi, texnologik hisob bo`yicha 37%, rakushka kuyidagi tarkibga ega: quruq yog`siz modda 80%, moy 15% namlik 5%.

67. Unumdorligi  sutkasiga 100 t kungaboqar urug`i bo`lgan tayyorlov, presslash va moyni birlamchi tozalash texnologiyasini tashkil etish kerak.

68. Ishlab chiqarish quvati 40 t kunjut forpress va ekspeller moyini olish texnologiyasini xisoblang.

69. Vintli konveyyerning unumdorligi va elektr quvvati sarfini hisoblang: S=0,8 D;  = 0,25 ….0,4.

70. Ekstraktsiya tsexining suv va bug` sarfi xisobini hisoblang?

“Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari” fanidan savollar to’plami

1. «Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari» fanining mazmuni.

2. Xom ashyolarni saqlashning zamonaviy usullari

3.Tozalashning mexanik, fizik-kimyoviy va kimyoviy usullari.

4.Yanchilmadan qovurma tayyorlash va presslab moy olishning prinsipli sxemasi.

5. Organik eritvchilar yordamida ekstraksiyalash usuli bilan moylarni olish texnologiyasi.

6. Moylarni ishlab chiqarish va kayta ishlashning zamonaviy usullari

7.Moylarni ishlab chiqarish va kayta ishlashning zamonaviy usullari

8. Moylarni adsorbentlar bilan va qayta ishlashning zamonaviy usullari

9. O’simlik moylarini ishlab chiqarishda xidsizlantirish va qadoqlash jarayonini axamiyati.

10.Kattiq o’simlik moylari ishlab chiqarishning maqsadi.

Gidrogenlash, avtoklav, gidrogenlash rejimi, ozuqa salomas, texnik salomas, davriy usul, uzluksiz usul, regenerasiya, yog’sizlantirish, qaynatish, tozalash, cho’ktirish.

11.Margarin resepturasi bo’yicha komponentlar va ularni tayyorlash.

12.Xo’jalik sovunga ishlatiladigan asosiy xomashyolar

13. Atir sovunga ishlatiladigan asosiy xomashyolar

14. Go’sht oziq-ovqat maxsulotlarining turlari.

15. Sutni tayyorlash, pasterizasiyalash.

16. Sutni ivitishdan maqsad

17. Un ishlab chiqarish texnologiyasini tushintiring.

18. Yorma olish  Saralash  va aralashmalartozalash jarayoni.

19. Ozuqa etil spirti taerlashdagi donli xom ashyo tavsifi.

20. Makaron maxsulotlarini ishlab chikaradigan sexlar birinchi                                                                        bor kaerda    kuritilgan.

21. Kandolatchilik tarmogining asosiy vazifasi Kandolatchilik tarmogining asosiy vazifasi

22. Pivo ishlab chiqarish sxemasi.

23. Sharob ishlab chiqarish texnologiyasi.

24. Konyak ishlab chiqarish texnologiyasi.

25.Atsidofil sut maxsuloti.

26.Muzqaymoqlar turlari va ishlab chiqarish asoslari.

27.Tvorog ishlab chiqarish asosiy shart sharoitlari.

28.Smetana ishlab chiqarish asoslari.

29.Sariyog’ turlari, tarkibi va ishlab chiqarish asoslari.

30.Pishloq ishlab chiqarish texnologiyasining asoslari.

31.Biologik asoslariga ko’ra konservalash usullari.

32.Mikroorganizmlar va xomashyoning xayot faoliyatini sekinlatishga asoslangan konservalash usullari.

33.Xom ashyo va mikroorganizmlar hayot faoliyatini to’liq to’xtatishga asoslangan konservalash usullari.

34.Meva konservalari turlari.

35.Sabzavot konservalari turlari.

36.Go’shtli konservalar guruhlari.

37.Baliqlarning va baliq konservalarining turlari.

38.Rafinasiya qilingan yog’ga qo’yiladigan talablar.

39.Oqlashning zarurati.

40.Oqlovchi tuproqning moy sig’imi.

41.Oqlash texnologiyasining prinsipial sxemasi.

42.Dezodorasiya jarayonining maqsadi.

43.Dezodorasiya «xidsizlantirish» jarayonining moxiyati

44.Dezodorasiya jarayonida vakuumni ahamiyati

45.Dezodorasiya jarayonining harorati va bosimi.

46.Dezodorasiya qilish texnologiyasiing prinsipial sxemasi

47.Yog’larni gidrogenlash usullari.

48.Moylarni gidrogenlash jarayonining parametrlari.

49.Moylarni avtoklavlarda gidrogenlash.

50.Gidrogenlangan yog’larning ko’rsatgichlari.