ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-1

- Момент силы относительно точки.

- Кинематика точки.

- Кинетическая энергия.

- Задача:

| Определить реакции опор А и D, если силы F1 = 84,6Н, F2 = 208Н, размеры АВ = 1 м, BС=3м, CD = 2м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd.   Умаров Б.

Составил:		       проф. Набиев Т.С.

асс.   Ахтамбаев С.С

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

По дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-2

- Система сходящихся сил.

- Введение в кинематику

- Кинетическая энергия точки.

- Задача:

| Вертикальная сила F1 действует на шарнир С, прикрепленный к тросам АС и ВС. Если тросы образуют угол α=30° и β=75°. от вертикали, а сила натяжения троса переменного тока F2=15 Н, определяют натяжение троса F3. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                      Phd.  Б.Умаров

Составили:		       проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 3

- Произвольная система сил на плоскости.

- Поступательная движения твёрдого тело.

- Свободное колебание.

- Задача

| Определить реакции опоры А и момент М пары сил, при котором реакция опоры В равна 250Н, если интенсивность распределенной нагрузки q = 150 Н/м, размеры АС = СВ = 3м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.

Составили:		         проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 4

- Связи и их реакции.

- Сложное движение точки.

- Динамика материальной точки.

- Задача:

| На балку АВ действуют распределенная нагрузка интенсивностью q=2 Н/м и сила F = 6Н. Определить реакции опор А и В, если длина 2AC = АВ=6 м, угол α = 45о . |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                     Phd. Умаров Б.

Составили:                      проф. Набиев Т.

асс. Ахтамбаев С.С

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 5

- Аксиомы статики.

- Плоское движение твёрдого тела.

- Общие теоремы динамики

- Задача:

| На балку AC действуют распределенная нагрузка интенсивностью qmax = 2,5 Н/м и пары сил с моментами М1 = 4 Н·м и М2 = 2 Н·м. Определить реакции опор А и В, если длина АВ = 6 м, ВС = 3 м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 6

- Пара сил.

- Вращательное движения твёрдого тела.

- Динамика материальной точки:

- Задача:

| Если F1=4kN и F2 действуют на балку BC, закрепленную шарниром A, и она находится в равновесии, рассчитайте расстояния AC=2m, AB=6m и определите величину второй силы F2 в кН. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-7

1.Момент силы относительно точки.

2.Задания движение точки векторным способом;

3. Свободное колебание.

4. Задача:

| Определить реакции опоры А и D в кН, если момент пары сил М = 13 кН·м, интенсивность распределенной нагрузки qmax = 8 кН/м, размеры АВ = ВС = 3 м, CD = 1 м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-8

- Система сходящихся сил на плоскости.

2. Введение в кинематику:

3.Основные законы динамики.

4.Задача

| На балку AB действуют сила F=9кН и распределенная сила интенсивностью q=3кН/м. Если его размеры АВ=5м, ВС=2м, найти реакцию основания А в кН. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 9

- Произвольная система сил на плоскости

- Поступательная движения твердого тела

- Центр масс.

- Задача:

| Если на балку AB длиной l=3 м действует пара сил с моментами M1=2кНм и M2=8кНм, рассчитать силу реакции, возникающую на опоре B, в кН. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 10

- Система параллельных сил на плоскости.

- Сложное движение точки.

- Момент инерции:

- Задача:

| На точку А квадратной пластины действует сила F=150 Н. Найдите момент силы относительно точки В, если стороны квадрата равны 0,2 м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 11

- Аксиомы статики

- Плоскопараллельное движение твёрдого тела.

- Момент инерции.

- Задача:

| К балке АД приложена пара сил с моментом M=200 Нм, распределенная нагрузка интенсивностью q=20 Н/м и сила . Какой должна быть эта сила, для того чтобы момент в заделке А равнялся 650 Nм, если размеры АВ=ВС=СД=3м. Определить также горизонтальный и вертикальный составляющие реакции опоры А. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 12

- Пара сил:

- Вращательное движения твёрдого тела:

- Импульс силы.

- Задача:

| Если три пары сил, расположенных в одной плоскости, уравновешены, М1=510Нм, М2=120Нм, найти величину момента М3 |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-13

1.Момент силы относительно точки.

2.Кинематика точки:.

3.Принцип Даламбера:

4.Задача:

| На консольную балку АВ, задаленную в стену, действует сила F=4Н и пара сил с моментом М=2Нм. Определить силы реакции заделки А, если длина АВ=4м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-14

1. Система параллельных сил на плоскости.

2. Введение в кинематику

3. Работа силы.

4.Задача:

| Каким должен быть наименьший вес тела 2, для того чтобы тело 1 весом 200 Н начало скользит по горизонтальной плоскости, если коэффициент трения скольжения f=0,2. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 15

1.Произвольная система сил на плоскости.

2.Поступательная движение твёрдого тело.

3.Момент инерции.

4.Задача:

| Определить реакции в заделке А, если размеры консольной балки АВ=ВС=2м и действующие силы F1=50Н и F2=100Н . |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Б.Умаров

Составили:		         проф. Набиев Т.М.

асс. Ахтамбаев С.С

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 16

1.Аксиомы статики

2.Сложное движение точки

3.Динамика материальной точки:

4.Задача:

| По горизантальному участку пути движутся два вагона, массы которых m1=6.104кг, m2= 2.104кг и скорости v1=1м/с, v2=3м/с. Второй вагон догоняет первый и сцеплятся с ним. Пренебрегая сопротивлением движению, определить скорость вагонов после сцепления. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-17

1. Момент силы относительно точки.

2. Задания движение точки векторным способом.

3. Сила инерции.

4. Задача:

| Каким должен быт вес тела 1, для того чтобы началось скольжение вверх по наклонной плоскости, если сила F=90 Н, а коэффициент трения скольжения f=0,3? |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-18

1.Система сходящихся сил.

2.Введение в кинематику:

3.Кинетическая энергия.

4.Задача:

| 15.По горизонтальной плоскости движется тела массой m=2кг, которому была сообщена начальная скорость v0=4м/с. До остоновки тело прошло путь, равный 16м. определить модуль силы трения скольжения Fтр между телом и плоскостью. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант –19

1.Произвольная система сил на плоскости.

2. Вращательное движение твердого тела.

3.Основные законы динамики.

4.Задача:

Тело массой m=12 кг из состояния покая движется по горизонтальной прямой под дейтвием силы F=0,6t, которая направлена по той же прямой. Определить путь, пройденный по истечении 10 с после начала движения.

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 20

1.Основные понятия статики.

2.Сложное движение точки.

3.Динамика материальной точки.

4.Задача:

| Определить силы реакции заделки А и силы F , при которой момент в заделке равен МА=3700Нм и размеры консольной балки АВ=ВС=2м, СD=3м, а также интенсивность распределённой силы равен q=200Н/м . |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-21

- Момент силы относительно точки .

2   Задания движение точки координатным способом.

3.  Закон сохранения энергии.

4.  Задача:

| Определить реакции опор А и D, если силы F1 = 84,6Н, F2 = 208Н, размеры АВ = 1 м, BС=3м, CD = 2м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-22

1.Система сходящихся сил:

2.Введение в кинематику

3.Работа силы,

4.Задача:

| Вертикальная сила F1 действует на шарнир С, прикрепленный к тросам АС и ВС. Если тросы образуют угол α=30° и β=75°. от вертикали, а сила натяжения троса переменного тока F2=15 Н, определяют натяжение троса F3. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 23

1.Произвольная система сил в пространстве:

2. Вращательное движение твердого телаю

3.Свободное колебание.

4.Задача:

| Определить реакции опоры А и момент М пары сил, при котором реакция опоры В равна 250Н, если интенсивность распределенной нагрузки q = 150 Н/м, размеры АС = СВ = 3м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 24

1.Связи и их реакции.

2.Сложное движение точки.

3.Динамика материальной точки

4.Задача:

| На балку АВ действуют распределенная нагрузка интенсивностью q=2 Н/м и сила F = 6Н. Определить реакции опор А и В, если длина 2AC = АВ=6 м, угол α = 45о . |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 25

1.Связи и их реакции.

2.Плоскопараллельное движение твёрдого тела

3.Общие теоремы динамики.

4.Задача:

| На балку AC действуют распределенная нагрузка интенсивностью qmax = 2,5 Н/м и пары сил с моментами М1 = 4 Н·м и М2 = 2 Н·м. Определить реакции опор А и В, если длина АВ = 6 м, ВС = 3 м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 26

1.Пара сил.

2.Вращательное движение твёрдого тела:

3.Динамика материальной точки:

4.Задача:

| Если F1=4kN и F2 действуют на балку BC, закрепленную шарниром A, и она находится в равновесии, рассчитайте расстояния AC=2m, AB=6m и определите величину второй силы F2 в кН. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-27

1.Момент силы относительно точки

2.Кинематика точки.

3.Затухающие колебание.

4. Задача:

| Определить реакции опоры А и D в кН, если момент пары сил М = 13 кН·м, интенсивность распределенной нагрузки qmax = 8 кН/м, размеры АВ = ВС = 3 м, CD = 1 м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-28

1. Система сходящихся сил

2. Введение в кинематику

3. Свободное колебание.

4. Задача:

| На балку AB действуют сила F=9кН и распределенная сила интенсивностью q=3кН/м. Если его размеры АВ=5м, ВС=2м, найти реакцию основания А в кН. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 29

1.Произвольная система сил на плоскости:

2.Поступательное движения твердого тела;

3.Законы динамики:

4.Задача:

| Если на балку AB длиной l=3 м действует пара сил с моментами M1=2кНм и M2=8кНм, рассчитать силу реакции, возникающую на опоре B, в кН. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 30

1. Аксиомы статики.

2.Сложное движение точки.

3. Принцип Даламбера.

4.Задача:

| Вертикальная сила F1 действует на шарнир С, прикрепленный к тросам АС и ВС. Если тросы образуют угол α =30° и β =75° от вертикали, а сила натяжения троса переменного тока F2=15 Н, определить натяжения троса ВС |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 31

1.Связы и их реакции.

2.Плоское движение твёрдого тела

3.Центр масс.

4.Задача:

| К балке АД приложена пара сил с моментом M=200 Нм, распределенная нагрузка интенсивностью q=20 Н/м и сила . Какой должна быть эта сила, для того чтобы момент в заделке А равнялся 650 Nм, если размеры АВ=ВС=СД=3м. Определить также горизонтальный и вертикальный составляющие реакции опоры А. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 32

1.Пара сил.

2.Вращательное движение твёрдого тела.

3.Динамика точки.

4 Задача:

| На однородную балку АВ тяжести G=20кН действуют распределенные силы интенсивностью q=0,5кН/м. Если его размеры АВ=6м, АС=ВС, найти реакцию основания А в кН. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-33

1.Момент силы относительно точки.

2. Задания движение точки естественным способом.

3.Принцип Даламбера

4.Задача:

| На консольную балку АВ, задаленную в стену, действует сила F=4Н и пара сил с моментом М=2Нм. Определить силы реакции заделки А, если длина АВ=4м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-34

1.Система сходящихся сил на плоскости.

2.Введение в кинематику.

3.Кинетическая энергия.

4.Задача:

| Каким должен быть наименьший вес тела 2, для того чтобы тело 1 весом 200 Н начало скользит по горизонтальной плоскости, если коэффициент трения скольжения f=0,2. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 35

1.Произвольная система сил на плоскости:.

2.Поступательная движения твердого тела;

3. Свободные колебания.

4.Задача:

| Определить реакции в заделке А, если размеры консольной балки АВ=ВС=2м и действующие силы F1=50Н и F2=100Н . |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 36

1.Аксиомы статики.

2.Сложное движение точки.

3. Законы динамики.

4.Задача:

| По горизантальному участку пути движутся два вагона, массы которых m1=6.104кг, m2= 2.104кг и скорости v1=1м/с, v2=3м/с. Второй вагон догоняет первый и сцеплятся с ним. Пренебрегая сопротивлением движению, определить скорость вагонов после сцепления. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-37

1.Момент силы относительно точки.

2. Задания движение точки векторным способом

3.Сила инерции,

4.Задача:

| Каким должен быт вес тела 1, для того чтобы началось скольжение вверх по наклонной плоскости, если сила F=90 Н, а коэффициент трения скольжения f=0,3? |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-38

1.Система сходящихся сил на плоскости.

2.Введение в кинематику.

3.Центр масс.

4.Задача:

| 15.По горизонтальной плоскости движется тела массой m=2кг, которому была сообщена начальная скорость v0=4м/с. До остоновкитело прошло путь, равный 16м. определить модуль силы трения скольжения Fтр между телом и плоскостью. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант –39

1.Произвольная система сил на плоскости.

2.Вращательное движение твёрдого тело.

3.Момент инерции.

4.Задача:

Тело массой m=12 кг из состояния покая движется по горизонтальной прямой под дейтвием силы F=0,6t, которая направлена по той же прямой. Определить путь, пройденный по истечении 10 с после начала движения.

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 40

1.Связи и их реакции.

2.Сложное движение точки:

3.Динамика материальной точки:

4.Задача:

| Определить силы реакции заделки А и силы F , при которой момент в заделке равен МА=3700Нм и размеры консольной балки АВ=ВС=2м, СD=3м, а также интенсивность распределённой силы равен q=200Н/м . |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-41

1.Момент силы относительно точки.

2.Кинематика точки.

3.Кинетическая энергия.

4.Задача:

| Определить реакции опор А и D, если силы F1 = 84,6Н, F2 = 208Н, размеры АВ = 1 м, BС=3м, CD = 2м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd.   Умаров Б.

Составил:		       проф. Набиев Т.С.

асс.   Ахтамбаев С.С

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

По дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-42

1.Система сходящихся сил.

2.Введение в кинематику

3.Кинетическая энергия точки.

4.Задача:

| Вертикальная сила F1 действует на шарнир С, прикрепленный к тросам АС и ВС. Если тросы образуют угол α=30° и β=75°. от вертикали, а сила натяжения троса переменного тока F2=15 Н, определяют натяжение троса F3. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                      Phd.  Б.Умаров

Составили:		       проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 43

1.Произвольная система сил на плоскости.

2.Поступательная движения твёрдого тело.

3.Свободное колебание.

4.Задача

| Определить реакции опоры А и момент М пары сил, при котором реакция опоры В равна 250Н, если интенсивность распределенной нагрузки q = 150 Н/м, размеры АС = СВ = 3м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.

Составили:		         проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант –44

1.Связи и их реакции.

2.Сложное движение точки.

3.Динамика материальной точки.

4.Задача:

| На балку АВ действуют распределенная нагрузка интенсивностью q=2 Н/м и сила F = 6Н. Определить реакции опор А и В, если длина 2AC = АВ=6 м, угол α = 45о . |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                     Phd. Умаров Б.

Составили:                      проф. Набиев Т.

асс. Ахтамбаев С.С

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 45

1. Аксиомы статики.

2. Плоское движение твёрдого тела.

3. Общие теоремы динамики

4. Задача:

| На балку AC действуют распределенная нагрузка интенсивностью qmax = 2,5 Н/м и пары сил с моментами М1 = 4 Н·м и М2 = 2 Н·м. Определить реакции опор А и В, если длина АВ = 6 м, ВС = 3 м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант –46

1.Пара сил.

2.Вращательное движения твёрдого тела.

3.Динамика материальной точки:

4.Задача:

| Если F1=4kN и F2 действуют на балку BC, закрепленную шарниром A, и она находится в равновесии, рассчитайте расстояния AC=2m, AB=6m и определите величину второй силы F2 в кН. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-47

1.Момент силы относительно точки.

2.Задания движение точки векторным способом;

3. Свободное колебание.

4. Задача:

| Определить реакции опоры А и D в кН, если момент пары сил М = 13 кН·м, интенсивность распределенной нагрузки qmax = 8 кН/м, размеры АВ = ВС = 3 м, CD = 1 м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-48

- Система сходящихся сил на плоскости.

2. Введение в кинематику:

3.Основные законы динамики.

4.Задача

| На балку AB действуют сила F=9кН и распределенная сила интенсивностью q=3кН/м. Если его размеры АВ=5м, ВС=2м, найти реакцию основания А в кН. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 49

- Произвольная система сил на плоскости

- Поступательная движения твердого тела

- Центр масс.

- Задача:

| Если на балку AB длиной l=3 м действует пара сил с моментами M1=2кНм и M2=8кНм, рассчитать силу реакции, возникающую на опоре B, в кН. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 50

1.Система параллельных сил на плоскости.

2.Сложное движение точки.

3.Момент инерции:

4.Задача:

| На точку А квадратной пластины действует сила F=150 Н. Найдите момент силы относительно точки В, если стороны квадрата равны 0,2 м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 51

1.  Аксиомы статики

2. Плоскопараллельное движение твёрдого тела.

3. Момент инерции.

4. Задача:

| К балке АД приложена пара сил с моментом M=200 Нм, распределенная нагрузка интенсивностью q=20 Н/м и сила . Какой должна быть эта сила, для того чтобы момент в заделке А равнялся 650 Nм, если размеры АВ=ВС=СД=3м. Определить также горизонтальный и вертикальный составляющие реакции опоры А. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 52

1. Пара сил:

2.Вращательное движения твёрдого тела:

3.Импульс силы.

4.Задача:

| Если три пары сил, расположенных в одной плоскости, уравновешены, М1=510Нм, М2=120Нм, найти величину момента М3 |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-53

1.Момент силы относительно точки.

2.Кинематика точки:.

3.Принцип Даламбера:

4.Задача:

| На консольную балку АВ, задаленную в стену, действует сила F=4Н и пара сил с моментом М=2Нм. Определить силы реакции заделки А, если длина АВ=4м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-54

1. Система параллельных сил на плоскости.

2. Введение в кинематику

3. Работа силы.

4.Задача:

| Каким должен быть наименьший вес тела 2, для того чтобы тело 1 весом 200 Н начало скользит по горизонтальной плоскости, если коэффициент трения скольжения f=0,2. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 55

1.Произвольная система сил на плоскости.

2.Поступательная движение твёрдого тело.

3.Момент инерции.

4.Задача:

| Определить реакции в заделке А, если размеры консольной балки АВ=ВС=2м и действующие силы F1=50Н и F2=100Н . |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Б.Умаров

Составили:		         проф. Набиев Т.М.

асс. Ахтамбаев С.С

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 56

1.Аксиомы статики

2.Сложное движение точки

3.Динамика материальной точки:

4.Задача:

| По горизантальному участку пути движутся два вагона, массы которых m1=6.104кг, m2= 2.104кг и скорости v1=1м/с, v2=3м/с. Второй вагон догоняет первый и сцеплятся с ним. Пренебрегая сопротивлением движению, определить скорость вагонов после сцепления. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-57

1. Момент силы относительно точки.

2. Задания движение точки векторным способом.

3. Сила инерции.

4. Задача:

| Каким должен быт вес тела 1, для того чтобы началось скольжение вверх по наклонной плоскости, если сила F=90 Н, а коэффициент трения скольжения f=0,3? |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-58

1.Система сходящихся сил.

2.Введение в кинематику:

3.Кинетическая энергия.

4.Задача:

| 15.По горизонтальной плоскости движется тела массой m=2кг, которому была сообщена начальная скорость v0=4м/с. До остоновки тело прошло путь, равный 16м. определить модуль силы трения скольжения Fтр между телом и плоскостью. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант –59

1.Произвольная система сил на плоскости.

2. Вращательное движение твердого тела.

3.Основные законы динамики.

4.Задача:

Тело массой m=12 кг из состояния покая движется по горизонтальной прямой под дейтвием силы F=0,6t, которая направлена по той же прямой. Определить путь, пройденный по истечении 10 с после начала движения.

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 60

1.Основные понятия статики.

2.Сложное движение точки.

3.Динамика материальной точки.

4.Задача:

| Определить силы реакции заделки А и силы F , при которой момент в заделке равен МА=3700Нм и размеры консольной балки АВ=ВС=2м, СD=3м, а также интенсивность распределённой силы равен q=200Н/м . |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-61

1.Момент силы относительно точки .

2 Задания движение точки координатным способом.

3.Закон сохранения энергии.

4.Задача:

| Определить реакции опор А и D, если силы F1 = 84,6Н, F2 = 208Н, размеры АВ = 1 м, BС=3м, CD = 2м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-62

1.Система сходящихся сил:

2.Введение в кинематику

3.Работа силы,

4.Задача:

| Вертикальная сила F1 действует на шарнир С, прикрепленный к тросам АС и ВС. Если тросы образуют угол α=30° и β=75°. от вертикали, а сила натяжения троса переменного тока F2=15 Н, определяют натяжение троса F3. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 63

1.Произвольная система сил в пространстве:

2. Вращательное движение твердого телаю

3.Свободное колебание.

4.Задача:

| Определить реакции опоры А и момент М пары сил, при котором реакция опоры В равна 250Н, если интенсивность распределенной нагрузки q = 150 Н/м, размеры АС = СВ = 3м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант –64

1.Связи и их реакции.

2.Сложное движение точки.

3.Динамика материальной точки

4.Задача:

| На балку АВ действуют распределенная нагрузка интенсивностью q=2 Н/м и сила F = 6Н. Определить реакции опор А и В, если длина 2AC = АВ=6 м, угол α = 45о . |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 65

1.Связи и их реакции.

2.Плоскопараллельное движение твёрдого тела

3.Общие теоремы динамики.

4.Задача:

| На балку AC действуют распределенная нагрузка интенсивностью qmax = 2,5 Н/м и пары сил с моментами М1 = 4 Н·м и М2 = 2 Н·м. Определить реакции опор А и В, если длина АВ = 6 м, ВС = 3 м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант –66

1.Пара сил.

2.Вращательное движение твёрдого тела:

3.Динамика материальной точки:

4.Задача:

| Если F1=4kN и F2 действуют на балку BC, закрепленную шарниром A, и она находится в равновесии, рассчитайте расстояния AC=2m, AB=6m и определите величину второй силы F2 в кН. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-67

1.Момент силы относительно точки

2.Кинематика точки.

3.Затухающие колебание.

4. Задача:

| Определить реакции опоры А и D в кН, если момент пары сил М = 13 кН·м, интенсивность распределенной нагрузки qmax = 8 кН/м, размеры АВ = ВС = 3 м, CD = 1 м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-68

1. Система сходящихся сил

2. Введение в кинематику

3. Свободное колебание.

4. Задача:

| На балку AB действуют сила F=9кН и распределенная сила интенсивностью q=3кН/м. Если его размеры АВ=5м, ВС=2м, найти реакцию основания А в кН. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 69

1.Произвольная система сил на плоскости:

2.Поступательное движения твердого тела;

3.Законы динамики:

4.Задача:

| Если на балку AB длиной l=3 м действует пара сил с моментами M1=2кНм и M2=8кНм, рассчитать силу реакции, возникающую на опоре B, в кН. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 70

1. Аксиомы статики.

2.Сложное движение точки.

3. Принцип Даламбера.

4.Задача:

| Вертикальная сила F1 действует на шарнир С, прикрепленный к тросам АС и ВС. Если тросы образуют угол α =30° и β =75° от вертикали, а сила натяжения троса переменного тока F2=15 Н, определить натяжения троса ВС |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 71

1.Связы и их реакции.

2.Плоское движение твёрдого тела

3.Центр масс.

4.Задача:

| К балке АД приложена пара сил с моментом M=200 Нм, распределенная нагрузка интенсивностью q=20 Н/м и сила . Какой должна быть эта сила, для того чтобы момент в заделке А равнялся 650 Nм, если размеры АВ=ВС=СД=3м. Определить также горизонтальный и вертикальный составляющие реакции опоры А. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 72

1.Пара сил.

2.Вращательное движение твёрдого тела.

3.Динамика точки.

4 Задача:

| На однородную балку АВ тяжести G=20кН действуют распределенные силы интенсивностью q=0,5кН/м. Если его размеры АВ=6м, АС=ВС, найти реакцию основания А в кН. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-73

1.Момент силы относительно точки.

2. Задания движение точки естественным способом.

3.Принцип Даламбера

4.Задача:

| На консольную балку АВ, задаленную в стену, действует сила F=4Н и пара сил с моментом М=2Нм. Определить силы реакции заделки А, если длина АВ=4м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-74

1.Система сходящихся сил на плоскости.

2.Введение в кинематику.

3.Кинетическая энергия.

4.Задача:

| Каким должен быть наименьший вес тела 2, для того чтобы тело 1 весом 200 Н начало скользит по горизонтальной плоскости, если коэффициент трения скольжения f=0,2. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант -75

1.Произвольная система сил на плоскости:.

2.Поступательная движения твердого тела;

3. Свободные колебания.

4.Задача:

| Определить реакции в заделке А, если размеры консольной балки АВ=ВС=2м и действующие силы F1=50Н и F2=100Н . |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 76

1.Аксиомы статики.

2.Сложное движение точки.

3. Законы динамики.

4.Задача:

| По горизантальному участку пути движутся два вагона, массы которых m1=6.104кг, m2= 2.104кг и скорости v1=1м/с, v2=3м/с. Второй вагон догоняет первый и сцеплятся с ним. Пренебрегая сопротивлением движению, определить скорость вагонов после сцепления. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-77

1.Момент силы относительно точки.

2. Задания движение точки векторным способом

3.Сила инерции,

4.Задача:

| Каким должен быт вес тела 1, для того чтобы началось скольжение вверх по наклонной плоскости, если сила F=90 Н, а коэффициент трения скольжения f=0,3? |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-78

1.Система сходящихся сил на плоскости.

2.Введение в кинематику.

3.Центр масс.

4.Задача:

| 15.По горизонтальной плоскости движется тела массой m=2кг, которому была сообщена начальная скорость v0=4м/с. До остоновкитело прошло путь, равный 16м. определить модуль силы трения скольжения Fтр между телом и плоскостью. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант –79

1.Произвольная система сил на плоскости.

2.Вращательное движение твёрдого тело.

3.Момент инерции.

4.Задача:

Тело массой m=12 кг из состояния покая движется по горизонтальной прямой под дейтвием силы F=0,6t, которая направлена по той же прямой. Определить путь, пройденный по истечении 10 с после начала движения.

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 80

1.Связи и их реакции.

2.Сложное движение точки:

3.Динамика материальной точки:

4.Задача:

| Определить силы реакции заделки А и силы F , при которой момент в заделке равен МА=3700Нм и размеры консольной балки АВ=ВС=2м, СD=3м, а также интенсивность распределённой силы равен q=200Н/м . |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-81

1.Момент силы относительно точки.

2.Кинематика точки.

3.Кинетическая энергия.

4.Задача:

| Определить реакции опор А и D, если силы F1 = 84,6Н, F2 = 208Н, размеры АВ = 1 м, BС=3м, CD = 2м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd.   Умаров Б.

Составил:		       проф. Набиев Т.С.

асс.   Ахтамбаев С.С

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

По дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-82

1.Система сходящихся сил.

- Введение в кинематику

3. Кинетическая энергия точки.

4. Задача:

| Вертикальная сила F1 действует на шарнир С, прикрепленный к тросам АС и ВС. Если тросы образуют угол α=30° и β=75°. от вертикали, а сила натяжения троса переменного тока F2=15 Н, определяют натяжение троса F3. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                      Phd.  Б.Умаров

Составили:		       проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 83

1.Произвольная система сил на плоскости.

2.Поступательная движения твёрдого тело.

3.Свободное колебание.

4.Задача

| Определить реакции опоры А и момент М пары сил, при котором реакция опоры В равна 250Н, если интенсивность распределенной нагрузки q = 150 Н/м, размеры АС = СВ = 3м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.

Составили:		         проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант –84

1.Связи и их реакции.

2.Сложное движение точки.

3.Динамика материальной точки.

4.Задача:

| На балку АВ действуют распределенная нагрузка интенсивностью q=2 Н/м и сила F = 6Н. Определить реакции опор А и В, если длина 2AC = АВ=6 м, угол α = 45о . |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                     Phd. Умаров Б.

Составили:                      проф. Набиев Т.

асс. Ахтамбаев С.С

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 85

1. Аксиомы статики.

2.Плоское движение твёрдого тела.

3.Общие теоремы динамики

4.Задача:

| На балку AC действуют распределенная нагрузка интенсивностью qmax = 2,5 Н/м и пары сил с моментами М1 = 4 Н·м и М2 = 2 Н·м. Определить реакции опор А и В, если длина АВ = 6 м, ВС = 3 м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 86

1.Пара сил.

2.Вращательное движения твёрдого тела.

3. Динамика материальной точки:

4.Задача:

| Если F1=4kN и F2 действуют на балку BC, закрепленную шарниром A, и она находится в равновесии, рассчитайте расстояния AC=2m, AB=6m и определите величину второй силы F2 в кН. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-87

1.Момент силы относительно точки.

2.Задания движение точки векторным способом;

3. Свободное колебание.

4. Задача:

| Определить реакции опоры А и D в кН, если момент пары сил М = 13 кН·м, интенсивность распределенной нагрузки qmax = 8 кН/м, размеры АВ = ВС = 3 м, CD = 1 м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-88

1.Система сходящихся сил на плоскости.

2. Введение в кинематику:

3.Основные законы динамики.

4.Задача

| На балку AB действуют сила F=9кН и распределенная сила интенсивностью q=3кН/м. Если его размеры АВ=5м, ВС=2м, найти реакцию основания А в кН. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 89

1.Произвольная система сил на плоскости

2.Поступательная движения твердого тела

3.Центр масс.

4.Задача:

| Если на балку AB длиной l=3 м действует пара сил с моментами M1=2кНм и M2=8кНм, рассчитать силу реакции, возникающую на опоре B, в кН. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 90

1.Система параллельных сил на плоскости.

2.Сложное движение точки.

3.Момент инерции:

4.Задача:

| На точку А квадратной пластины действует сила F=150 Н. Найдите момент силы относительно точки В, если стороны квадрата равны 0,2 м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 91

1. Аксиомы статики

2. Плоскопараллельное движение твёрдого тела.

3. Момент инерции.

4. Задача:

| К балке АД приложена пара сил с моментом M=200 Нм, распределенная нагрузка интенсивностью q=20 Н/м и сила . Какой должна быть эта сила, для того чтобы момент в заделке А равнялся 650 Nм, если размеры АВ=ВС=СД=3м. Определить также горизонтальный и вертикальный составляющие реакции опоры А. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 92

1.Пара сил:

2.Вращательное движения твёрдого тела:

3.Импульс силы.

4.Задача:

| Если три пары сил, расположенных в одной плоскости, уравновешены, М1=510Нм, М2=120Нм, найти величину момента М3 |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-93

1.Момент силы относительно точки.

2.Кинематика точки:.

3.Принцип Даламбера:

4.Задача:

| На консольную балку АВ, задаленную в стену, действует сила F=4Н и пара сил с моментом М=2Нм. Определить силы реакции заделки А, если длина АВ=4м. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-94

1. Система параллельных сил на плоскости.

2. Введение в кинематику

3. Работа силы.

4.Задача:

| Каким должен быть наименьший вес тела 2, для того чтобы тело 1 весом 200 Н начало скользит по горизонтальной плоскости, если коэффициент трения скольжения f=0,2. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 95

1.Произвольная система сил на плоскости.

2.Поступательная движение твёрдого тело.

3.Момент инерции.

4.Задача:

| Определить реакции в заделке А, если размеры консольной балки АВ=ВС=2м и действующие силы F1=50Н и F2=100Н . |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Б.Умаров

Составили:		         проф. Набиев Т.М.

асс. Ахтамбаев С.С

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 96

1.Аксиомы статики

2.Сложное движение точки

3.Динамика материальной точки:

4.Задача:

| По горизантальному участку пути движутся два вагона, массы которых m1=6.104кг, m2= 2.104кг и скорости v1=1м/с, v2=3м/с. Второй вагон догоняет первый и сцеплятся с ним. Пренебрегая сопротивлением движению, определить скорость вагонов после сцепления. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-97

1. Момент силы относительно точки.

2. Задания движение точки векторным способом.

3. Сила инерции.

4. Задача:

| Каким должен быт вес тела 1, для того чтобы началось скольжение вверх по наклонной плоскости, если сила F=90 Н, а коэффициент трения скольжения f=0,3? |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант-98

1.Система сходящихся сил.

2.Введение в кинематику:

3.Кинетическая энергия.

4.Задача:

| 15.По горизонтальной плоскости движется тела массой m=2кг, которому была сообщена начальная скорость v0=4м/с. До остоновки тело прошло путь, равный 16м. определить модуль силы трения скольжения Fтр между телом и плоскостью. |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант –99

1.Произвольная система сил на плоскости.

2. Вращательное движение твердого тела.

3.Основные законы динамики.

4.Задача:

Тело массой m=12 кг из состояния покая движется по горизонтальной прямой под дейтвием силы F=0,6t, которая направлена по той же прямой. Определить путь, пройденный по истечении 10 с после начала движения.

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по дисциплине «Теоретическая механика»

Вариант – 100

1.Основные понятия статики.

2.Сложное движение точки.

3.Динамика материальной точки.

4.Задача:

| Определить силы реакции заделки А и силы F , при которой момент в заделке равен МА=3700Нм и размеры консольной балки АВ=ВС=2м, СD=3м, а также интенсивность распределённой силы равен q=200Н/м . |  |
| --- | --- |

Зав кафедрой :                          Phd .Умаров Б.Т.

Составили:		           проф. Набиев Т.С.

асс. Ахтамбаев С.С